## 🚀 خطة عمل مشروع أتمتة DHCP بواجهة بايثون (GUI) و GNS3

تتكون الخطة من خمس مراحل رئيسية، تبدأ بالإعداد وتنتهي بالاختبار والتسليم.

### المرحلة الأولى: الإعداد والتجهيز الأساسي

هذه المرحلة تركز على تجهيز بيئة العمل.

- تثبيت وتجهيز الأدوات:

  - تثبيت Python (يفضل أحدث إصدار) وتجهيز بيئة افتراضية (Virtual Environment).

  - تثبيت مكتبات تطوير الواجهات الرسومية لـ Python (مثل Tkinter أو PyQt، يوصى بـ Tkinter للمشاريع البسيطة أو PyQt/PySide للمشاريع الأكثر احترافية).

  - تثبيت محاكي GNS3 ودمج جهاز المحاكاة الافتراضية (Virtual Machine) الخاص به (GNS3 VM).

  - تثبيت محرر أكواد مناسب (مثل VS Code).

- تصميم هيكل المشروع:

  - وضع مخطط بسيط للواجهة الرسومية (Wireframe) لتحديد أماكن الأزرار والحقول (مثل حقول إدخال نطاق IP، Gateways، Subnet Mask، وما إلى ذلك).

  - تحديد مكونات الشبكة الأساسية التي سيتم استخدامها في GNS3 (مثل راوتر، سويتش، وHosts/PCs).

### المرحلة الثانية: تطوير الواجهة الرسومية (GUI) باستخدام بايثون

هنا يتم بناء واجهة التفاعل مع المستخدم.

- بناء الهيكل الأساسي للواجهة:

  - إنشاء نافذة التطبيق الرئيسية وتخطيط العناصر (Layout).

  - إضافة الحقول النصية (Entry Fields) لإدخال معلمات DHCP الأساسية:

    - Start IP Address (بداية النطاق)

    - End IP Address (نهاية النطاق)

    - Subnet Mask

    - Default Gateway

    - DNS Servers (أساسي وثانوي)

  - إضافة زر "Apply/Configure DHCP" وزر "Show Status/Logs".

- إنشاء الوظائف (Functions):

  - كتابة دالة (Function) لاستخراج البيانات المدخلة من الواجهة.

  - كتابة دالة لتوليد ملف تكوين DHCP (مثل ملف dhcpd.conf إذا كنت ستستخدم خادم DHCP يعمل بنظام Linux داخل GNS3، أو أوامر Cisco IOS/Juniper JunOS).

  - تضمين آليات للتحقق من صحة الإدخال (Input Validation) مثل التحقق من تنسيق IP الصحيح.

### المرحلة الثالثة: أتمتة تكوين الشبكة (Network Automation)

هذه هي المرحلة الجوهرية لربط بايثون بالشبكة.

- اختيار أداة الأتمتة:

  - استخدام مكتبة Netmiko أو Paramiko في بايثون لإنشاء اتصال SSH أو Telnet بجهاز الشبكة (الراوتر/السيرفر) داخل GNS3.

  - بديل: إذا كنت تستخدم خادم Linux كخادم DHCP، استخدم Paramiko لتنفيذ الأوامر عن بعد لتعديل ملف التكوين (مثل /etc/dhcp/dhcpd.conf) وإعادة تشغيل الخدمة.

- برمجة سكريبت الأتمتة:

  - كتابة كود بايثون يقوم بـ:

    - إنشاء اتصال SSH بجهاز الشبكة في GNS3.

    - أخذ البيانات المدخلة من الواجهة الرسومية (المرحلة الثانية).

    - تحويل هذه البيانات إلى أوامر تكوين قياسية لـ DHCP (مثل أوامر الـ Router/Server).

    - إرسال الأوامر بالترتيب عبر اتصال SSH للجهاز.

    - التقاط مخرجات الأوامر لعرضها في الواجهة (للتأكد من نجاح التكوين).

مثال على أوامر Cisco DHCP:

config terminal

ip dhcp pool [Pool_Name]

network [Network_ID] [Subnet_Mask]

default-router [Gateway_IP]

- تكامل الواجهة والسكربت:

  - ربط زر "Apply/Configure DHCP" بالدالة التي تنفذ سكريبت الأتمتة بالكامل.

### المرحلة الرابعة: بناء شبكة GNS3 والربط

الآن يجب إعداد البيئة الافتراضية لتلقي الأوامر.

- تصميم طوبولوجيا GNS3:

  - إنشاء طوبولوجيا بسيطة: [Router/Switch (DHCP Server)] $\leftarrow$ [Switch] $\leftarrow$ [VPCS/Host].

  - تكوين العناوين الأساسية للمنافذ (IP addresses on interfaces) لضمان قابلية الوصول (Reachability) بين جهاز الأتمتة والراوتر/السيرفر.

- تفعيل الاتصال البعيد:

  - تأكد من أن جهاز الشبكة (الراوتر/السيرفر) في GNS3 لديه خدمة SSH أو Telnet مفعلة وجاهزة لاستقبال الاتصالات.

  - تحتاج إلى ربط بيئة بايثون (جهازك الفعلي) بشبكة GNS3 باستخدام جهاز Cloud/Host في GNS3 أو باستخدام طريقة مناسبة لـ GNS3 VM. هذا يسمح لسكربت بايثون بالاتصال بالـ IP الخاص بالجهاز داخل المحاكي.

- اختبار الاتصال:

  - اختبار الاتصال بـ SSH من جهازك إلى جهاز GNS3 يدوياً أولاً للتأكد من أن الاتصال يعمل قبل تشغيل سكريبت بايثون.

### المرحلة الخامسة: الاختبار والتوثيق والتسليم

الخطوات النهائية لإنهاء المشروع.

- الاختبار الوظيفي (Functional Testing):

  - إدخال نطاقات DHCP مختلفة في الواجهة والضغط على "Apply".

  - التحقق من جهاز Host/PC (VPCS) داخل GNS3 للتأكد من أنه يتلقى عنوان IP و Gateway و DNS بشكل صحيح من النطاق المحدد.

  - اختبار حالات الخطأ (مثل إدخال IP خاطئ) والتحقق من أن الواجهة تعالجها بشكل جيد.

- التوثيق التقني:

  - إعداد تقرير تفصيلي يشمل:

    - شرحاً للتقنيات والمكتبات المستخدمة (Tkinter/PyQt، Netmiko/Paramiko).

    - شرحاً لآلية عمل الكود وكيفية تحويل مدخلات الـ GUI إلى أوامر شبكة.

    - شرحاً لخطوات بناء طوبولوجيا GNS3 وإعداد الاتصال.

- العرض والتسليم:

  - الاستعداد لعرض المشروع أمام المشرف، وتجهيز سيناريوهات العرض التي توضح سهولة استخدام الواجهة وقوة الأتمتة.